II

(Yayınlanması Zorunlu Olmayan AT Antlaşması/ Euratom Antlaşması Kapsamında Kabul Edilen Tasarruflar)

KARARLAR

KOMİSYON

Topluluk İçinde Uyumlu bir Biçimde Ultra Geniş Bant Teknolojisiyle İşleyen Cihazlar için Radyo Spektrumu Kullanımına İzin Veren 2007/131/AT Sayılı Kararı Değiştiren

21 Nisan 2009 tarihli

KOMİSYON KARARI

(C(2009) 2787 numaralı belge kapsamında bildirilmiştir)

(AEA ile ilgili metin)

(2009/343/AT)

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU,

Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’yı göz önünde tutarak,

Avrupa Topluluğundaki radyo spektrum politikasını düzenleyici çerçeve hakkında 7 Mart 2002 tarihli ve 676/2002/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı’nı (Radyo Spektrum Kararı) ve bu Karar’ın özellikle 4. maddesinin 3. paragrafını göz önünde tutarak,

Aşağıdaki gerekçelerle:

- Topluluk içinde uyumlu bir biçimde ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen cihazlar için radyo spektrum kullanımına izin veren 21 Şubat 2007 tarihli ve 2007/131/AT sayılı Komisyon Kararı,  uyumlaştırılmış koşullar uyarınca Avrupa Topluluğu’nda radyo spektrumuna erişimi temin ederek, ultra geniş bant teknolojisinin kullanımı önündeki engelleri kaldırarak ve birbirine bağlı ölçek ekonomileri ve tüketici faydası içeren bu tür sistemlere ilişkin etkili tek bir pazar yaratarak ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen telsiz cihazları için teknik koşulları uyumlaştırır ve tüketiciye fayda sağlar.

- Diğer spektrum kullanıcılarının olumsuz etkilenmemelerini sağlarken, Avrupa toplumunun bu teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaların yayılımından yararlanması için, teknolojideki ve radyo spektrumu kullanımındaki hızlı değişimlerin ultra geniş bant teknolojisinin düzenlenmesine yeterli düzeyde yansıtılması gerekmektedir. 2007/131/AT sayılı Karar bu doğrultuda değiştirilmelidir.

- Bu nedenle Komisyon, 676/2002/AT sayılı Karar uyarınca, telsiz haberleşme hizmetleri ile ultra geniş bant teknolojisinin daha da uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını üstlenmesi için Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı’na (CEPT) ilave görevler vermiştir.

- CEPT, bu görevler çerçevesinde sunduğu raporlarda, Komisyon’a 2007/131/AT sayılı Karar’daki birtakım teknik yönlerin değiştirilmesini önermiştir.

- CEPT tarafından yapılan ek çalışmalar, mevcut ultra geniş bant genel sınır değerleri ile kıyaslanabilir eş koruma sunarken ultra geniş bant cihazının daha yüksek yayın güçleriyle çalışabilmesine izin veren, özellikle tespit ve kaçınma (DAA) ve kısa zamanlı görev çevrimi (LDC) olmak üzere, azaltma tekniklerindeki teknik şartları açıklığa kavuşturmuştur.

- CEPT çalışmaları ultra geniş bant cihazının kara ve demiryolu taşıtlarındaki genel sınırlardan daha zorlu koşullar altında da kullanılabileceğini göstermiştir.  Bu araçlarda yukarıda belirtilen teknikler gibi azaltma teknikleri kullanıldığında söz konusu koşullar esnetilebilir.

- Yapı malzemesi analiz (BMA) görüntüleme sistemleri, konut veya ticari binalarda boruların, tellerin ve diğer duvar içi yapıların görüntülerini tespit etmek veya almak için pek çok yenilikçi uygulama sağlayabilir. BMA cihazına yönelik bir takım ortak spektrum erişim koşulları, bu uygulamaları Toplulukta kullanarak ilgili mesleki hizmetleri sağlamak isteyen teşebbüsleri desteklemelidir.

- CEPT, çok düşük kurulma yoğunluğu ve faaliyet faktörleri ile birlikte işlem modlarının telsiz haberleşme hizmetlerine zarar verecek elektromanyetik girişim olasılığını daha da azaltması koşulu ile daha uygun BMA sistemleri için genel sınırlardan daha esnek kullanım koşullarını Komisyon’a önermiştir.

- Komisyon’un verdiği talimatlar uyarınca yapılan BMA uygulamalarına ilişkin CEPT teknik çalışmaları, görüntüleme sistemi tarafından iletilen pek çok sinyali absorbe etmek için yeteri kadar yoğun ve sık olan yapılarda kullanımı öngörmektedir. Bu uyumluluk çalışmaları, özellikle, normal işlemin kesintiye uğradığı 10 saniye içinde BMA cihazının yayınını durduracağı varsayımını içermektedir. Ayrıca, BMA cihazlarının tüketim malı olarak satılabilir olmasına rağmen, toplam elektromanyetik girişim çalışmalarında 6,7 birim/km2 BMA maksimum yoğunluğunun kullanıldığı varsayılmaktadır.

- Telsiz cihazı ve telekomünikasyon terminal ekipmanı ve bunların uyumluluklarının karşılıklı tanınması hakkında 9 Mart 1999 tarihli ve 1999/5/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (R & TTE Direktifi) uyarınca; Komisyon, Avrupa standardizasyon kuruluşlarına bu Direktif uyarınca kabul edilecek olan ultra geniş bant uygulamalarını kapsayan ve getirdiği koşullar uyarınca uygunluk karinesi sağlayan uyumlaştırılmış standartlar seti oluşturmak için görevler vermiştir (M/329 ve M/ 407). AT’nin M/329 ve M/ 407 talimatları uyarınca,  Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), genel UWB cihazı için uyumlaştırılmış standart EN 302 065, UWB yer takip cihazı için uyumlaştırılmış standart EN 302 500 ve BMA cihazı için uyumlaştırılmış standart EN 302 435’i geliştirmiştir.

- İlgili uyumlaştırılmış standartlar, bu Kararla frekans tahsisi yapılmış bantlarda cihazın nasıl işlemesi gerektiği ve bu cihazın uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen sınırlara uygunluğunun nasıl test edilebileceğini ayrıntılı olarak açıklar.

- Bu Karar’da öngörülen tedbirler,  Radyo Spektrum Komitesi’nin görüşlerine uygundur.

İŞBU KARARI KABUL ETMİŞTİR.

Madde 1

2007/ 131/ AT sayılı Karar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

- 2007/ 131/ AT sayılı Karar’ın Eki, bu Karar’ın Eki ile değiştirilmiştir.

- 2. maddeye aşağıda yer alan 10 ve 11.  bentler eklenmiştir.

10. “ Yapı malzeme analizi  (BMA)”  bina yapısı içindeki nesnelerin yerini tespit etmek veya bina malzemesinin fiziksel özelliklerini belirlemek üzere tasarlanmış bir saha arıza sensörünü ifade eder;

11. “Havaya yayılma” , ultra geniş bant teknolojisinin spesifik uygulamaları tarafından gönderilen sinyallerin kendi kalkanları tarafından veya üzerinde araştırma yapılan malzemeler tarafından sönümlenmeyen kısımlarını ifade eder.

Madde 2

Bu Karar, 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren uygulanır.

Madde 3

Bu Kararın muhatabı üye devletlerdir.

Brüksel’de 21 Nisan 2009 tarihinde düzenlenmiştir.

Komisyon adına

Viviane REDING

Komisyon Üyesi

EK

Azami e.i.r.p. yoğunlukları ve uygun azaltma teknikleri

1.     GENEL UWB KULLANIMI

1.1.	   Azami e.i.r.p. yoğunlukları

| Frekans aralığı (GHz) | Azami ortalama e.i.r.p. yoğunluğu (dBm/MHz) | Azami üst sınır e.i.r.p. yoğunluğu (dBm/50MHz) |
| --- | --- | --- |
| 1.6’dan düşük | – 90,0 | – 50,0 |
| 1,6 - 2,7 | – 85,0 | – 45,0 |
| 2,7 - 3,4 | – 70,0 | – 36,0 |
| 3,4 - 3,8 | – 80,0 | – 40,0 |
| 3,8 - 4,2 | – 70,0 | – 30,0 |
| 4,2 - 4,8 | – 41,3 (31 Aralık 2010 tarihine kadar) – 70,0 (31 Aralık 2010 tarihinden sonra) | 0,0 (31 Aralık 2010 tarihine kadar) – 30,0 (31 Aralık 2010 tarihinden sonra) |
| 48 - 6,0 | – 70,0 | – 30,0 |
| 6,0 - 8,5 | – 41,3 | 0,0 |
| 8,5 - 10,6 | – 65,0 | – 25,0 |
| 10.6’dan yüksek | – 85,0 | – 45,0 |

1.2.       Uygun azaltma teknikleri

Ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen cihaz,  1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen ilgili uyumlaştırılmış standartlar kapsamında tanımlanan ekstra azaltma teknikleri ya da Bölüm 1.1 de bulunan tablodaki sınırlara en az denk koruma sağladığı sürece alınabilecek diğer azaltma tekniklerini kullanarak Bölüm 1.1 de geçen tablodaki e.i.r.p sınırlarından daha yüksek sınırlarda radyo spektrumunuyla da işleyebilir.  Aşağıdaki azaltma tekniklerinin bu korumayı sağladığı varsayılır:

1.2.1.     “Kısa Zamanlı Görev Çevrimi” (LDC) azaltma

3.1 - 4.8 GHz bantlarında 50 MHz değerinde - 41.3 dBm/MHz azami ortalama e.i.r.p. yoğunluğu ve 0 dBm azami üst sınır e.i.r.p. değerine, bütün iletilen sinyallerin toplamında saniyede yüzde 5’den ve saat başı yüzde 0.5’den az olan kısa zamanlı görev çevriminin uygulanmasına,  her iletilen sinyalin 5 ms’yi aşmaması koşuluyla izin verilir.

1.2.2.     “Tespit ve Kaçınma (DAA)”  azaltma

3.1 – 4.8. GHz ve 8.5- 9.0 GHz bantlarında 50 MHz değerinde - 41,3 dBm/MHz azami ortalama e.i.r.p. yoğunluğu ve 0 dBm azami üst sınır e.i.r.p. değerine,  1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen ilgili uyumlaştırılmış standartlarla tanımlanan bir tespit ve kaçınma azaltma tekniğinin kullanılması koşuluyla izin verilir.

1.3.       Kara ve demiryolu taşıtlarında ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen cihazların çalışması

Bu Karar’ın 3.maddesine istisna olarak,  aşağıdaki parametrelere uyduğu sürece kara ve demiryolu taşıtlarının ultra geniş bant cihaz kullanımına da izin verilir.

.

1.3.1.   Kara ve demiryolu taşıtlarında ultra geniş bant teknolojisinin işleyişi için maksimum e.i.r.p  	yoğunluğu

Kara ve demiryolu taşıtlarında ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen cihazın radyo spektrumu kullanımına 4.2-4.8 Ghz ve 6.0-8.5 Ghz bantları için aşağıdaki parametrelerin uygulanması şartıyla Bölüm 1.1 de verilen e.i.r.p sınırlarında izin verilir.

| Frekans aralığı (GHz) |  | Azami ortalama e.i.r.p. yoğunluğu (dBm/MHz) |
| --- | --- | --- |
| 4,2 -4,8 | 31 Aralık 2010’ a kadar | - 41.3 En azından, 1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan teknikler kadar performans sağlayan toplam elektromanyetik girişimi azaltma tekniklerinin kullanılması koşuluyla. Bunlar en az 12dB verici güç kontrol aralığı (TPC) gerektirir. - 53,3(aksi takdirde) |
|  | 31 Aralık 2010’dan sonra | - 70,0 |
| 6,0 - 8,5 |  | - 41,3 En azından, 1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan tekniklere en az denk performans sağlayan toplam elektromanyetik girişimi azaltma tekniklerinin kullanılması koşuluyla. Bunlar en az 12dB verici güç kontrol aralığı (TPC) gerektirir. - 53,3 ( aksi takdirde) |

1.3.2.    Otomobil ve demiryolu araçlarında uygun azaltma teknikleri

Otomobil ve demiryolu araçlarında ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen cihazın çalışmasına, 1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen ek azaltma tekniklerini ya da önceki tablolardaki sınırlar tarafından sağlanan en az denk bir koruma seviyesine ulaşmak şartıyla diğer azaltma tekniklerini uygularken, bölüm 1.3.1. de belirtilen diğer e.i.r.p. sınırlarını kullanarak izin verilir.  Aşağıdaki azaltma tekniklerinin bu korumayı sağladığı varsayılır:

1.3.2.1. “Kısa Zamanlı Görev Çevrimi” (LDC) azaltma

Bölüm 1.2.1. de belirtildiği gibi 3.1 -4.8 GHz bandında LDC azaltma tekniğini uygulamaya koyan otomobil ve demiryolu araçlarında ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen cihazın çalışmasına bölüm 1.2.1. de belirtilen bazı e.i.r.p. sınırları ile birlikte izin verilmelidir. Bölüm 1.1. de belirtilen e.i.r.p. sınırları, diğer frekans aralıkları için uygulanır.

1.3.2.2. “Tespit ve Kaçınma” (DAA)  azaltma

3.1- 4.8 GHz ve 8.5-9.0 GHz bantlarında DAA azaltma tekniğini uygulamaya koyan otomobil ve demir yolu araçlarında ultra geniş bant teknolojisiyle işleyen cihazın çalışmasına, 1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartlar kapsamında belirtilen tekniklere en az denk performans sağlayan elektromanyetik girişimi azaltmak için uygulanan tekniklerin olması şartıyla, - 41.3 dB/ MHz e.i.r.p. sınırı ile birlikte izin verilmelidir. Bunlar, en az 12 dB’lik bir verici güç kontrol aralığı gerektirmektedir. Diğer durumlarda - 53.3 dBm/ MHz’lik bir e.i.r.p.  sınırı uygulanır.

- SPESİFİK UWB KULLANIMI

Aşağıdaki tabloda yer alan sınırları aşmayan,  havaya yayılan sinyallere izin verilir.

2.1.	Yapı malzemesi analizi  (BMA)

| Frekans aralığı (MHz) | Azami ortalama e.i.r.p. yoğunluğu (dBm/MHz) | Azami üst sınır e.i.r.p. yoğunluğu (dBm/50 MHz) |
| --- | --- | --- |
| 1 730’un altında | – 85 | – 45 |
| 1 730 - 2 200 | – 65 | – 25 |
| 2 200 - 2 500 | – 50 | – 10 |
| 2 500 - 2 690 | – 65 | – 25 |
| 2 690 - 2 700 | – 55 | – 15 |
| 2 700 - 3 400 | – 82 | – 42 |
| 3 400 - 4 800 | – 50 | – 10 |
| 4 800 - 5 000 | – 55 | – 15 |
| 5 000 - 8 000 | – 50 | – 10 |
| 8 000 - 8 500 | – 70 | – 30 |
| 8 500 ün üstünde | – 85 | – 45 |

1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartlarla ilgili olarak tanımlanan tekniklere en az eşit performans sağlayan azaltma tekniklerini kullanan BMA cihazının, yukarıdaki tabloda yer alan sınırlar içerisinde sağlandığı gibi en az denk düzey koruma şartıyla - 70 dBm/MHz nin maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğuyla 1.215- 1.73 GHz frekans aralığında - 50 dBm/MHz nin maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğuyla 2.5-2.69 GHz ve 2.7-3.4 GHz frekans aralığında çalışmasına izin verilir.

2.69 GHz - 2.70 GHz ve 4.8- 5 GHz frekans aralığında, Radyo Astronomi Hizmetlerini korumak için toplamda yayılan güç yoğunluğu, 1999/5/AT sayılı Direktif uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartlarla tanımlandığı gibi - 65 dBm/ MHz oranı altında olmalıdır.

ATRG L 108, 24.4.2002, s.1.

ABRG L 55, 23.2.2007, s. 33.

ATRG L 91, 7.4.1999, s. 10.